2010年浙江省普通高中会考试卷

通 用 技 术

考生须知：

1．全卷分试卷Ⅰ、Ⅱ和答卷Ⅰ、Ⅱ。试卷共8页，有四大题，39小题，满分100分，考试时间90分钟。

2．本卷答案必须做在答卷Ⅰ、Ⅱ的相应位置上，做在试卷上无效。

3．请用蓝、黑墨水钢笔或圆珠笔将姓名、准考证号填写在答卷Ⅰ、Ⅱ的相应位置上，用铅笔将答卷Ⅰ上的准考证号和学科名称所对应的括号或方框内涂黑。

试  卷  Ⅰ

一、选择题（本大题有35小题，每小题2分、共70分。请选出各题中一个最符合题意的选项，用铅笔在答卷Ⅰ上的相应选项字母涂黑。不选、多选、错选，均不得分）

1．某产品在制造、运输和使用等环节都有温室气体排放，其所占比例如图所示。下列说法不合理的是

A．该产品温室气体排放量主要来自于制造与产品使用环节

B．温室气体排放与制造工艺有关

C．产品设计不需要考虑使用时的温室气体排放

D．更小、更轻的产品包装，有利于减少运输环节的温室气体排放

2．发明爱好者方青年，学习并运用多种知识发明了“连体式全电控薄壁电压力锅”，解决了原电压力锅安全性低、操作复杂等缺陷，并取得了专利。下列说法合理的是

A．发明中提高了自身素质，体现技术可以保护人

B．申请专利，体现技术的目的性

C．发明中运用多种知识，体现技术的综合性

D．原产品操作复杂，体现技术的两面性

3．聚丙烯材料被研制出来后，设计师充分利用了该材料较好的可塑性，设计出如图所示造型独特的椅子。该案例说明

A．该设计使聚丙烯具有可塑性

B．新材料为设计提供了更广的发展空间

C．该设计促进了聚丙烯技术的革新

D．新的造型设计一定要采用新材料

4．如图所示的幼儿浴盆，具有以下设计特点，其中体现了信息交互的是

A．水温超过36℃时，浴盆中黑色的安全纽扣就会变白

B．充气式，可以折叠

C．表面有防滑纹理

D．压着鸭嘴会发出“嘎嘎”声

5．在设计门把手时，为了使把手更好地符合人体静态尺寸，以下需要考虑的是

A．门的材质

B．把手的材质

C．把手的尺寸大小

D．门的尺寸大小

6．如图所示是一款用回收纸制成的婴儿餐椅，配有安全带，可以折叠，以下对该餐椅的评价，合理的是

A．安全带的设计实现了人机关系健康的目标

B．折叠设计减小了整体质量

C．上小下大保证了结构强度

D．采用回收纸符合可持续发展原则

7．如图所示是某同学设计的铅笔套，可以延长铅笔长度或拼接两支短钢铅笔。在设计时，该同学搜集了以下信息：①铅笔的横截面形状、大小；②能正常书写的笔杆长度；③笔芯的粗细；④新铅笔的长度。其中你认为有必要的是

A．①③　B。①②④　　C.①②　　　　D.①②③④

8．如图所示是钱丹丹同学设计的室外分类垃圾桶，以下设计中主要从使用环境角度考虑的是

A．桶上设有雨罩

B．外桶有垃圾分类

C．内桶采用防腐蚀材料

D．采用内、外桶分体设计

9．王凯同学用角钢制作直角三角架时，经过划线（如图甲所示）、锯割、弯曲等操作后，发现角钢转角处间隙过大（如图乙所示）。造成这种后果的原因可能是

A．划线交点没到边界线

B．两条划线的角度小于90°

C．锯割时锯偏了

D．角钢弯曲没到位

10．用铝板制作一个心形小挂件（如图所示）。下列操作合理的是

A．用手锯直接锯出光滑的心形形状

B．用样冲加工心形凹处

C．用圆锉直接锉出小挂件上的小孔

D．用砂纸打磨小挂件表面

11．在钢板上钻孔，其操作流程为：①划线；②冲眼；③选择钻头；④钻孔。结果发现孔的位置钻偏了。下列原因中，最不可能的是

A．划线位置不准确

B．冲眼偏离了划线交点

C．选用的钻头直径不符ks5u

D．麻花钻未对准冲眼中心

12．如图所示是一种用于高空作业的升降机，为了提高其稳定性，设计者可以采取的措施是

A．减小车子的质量

B．增加升降台的质量

C．升降台四周装围栏

D．增大支撑脚之间的距离

13．大型交通路牌安装到立柱上，采用甲方式而不是乙方式的主要原因是采用甲方式时

A．路牌不易脱落ks5u

B．立柱不易扭转

C．立柱不易弯曲

D．路牌更易安装

14．如图所示的结构承受竖直向下力F的作用。该结构的材料选择不合理的是

A．AB选择硬支撑杆

B．AB选择足够强度的绳索

C．CB选择硬支撑杆

D．CB选择足够强度的绳索ks5u

15．某毛织厂的生产流程如图所示，若产品质检不合格，则应将其移交到的环节是

A．材料采购   B。包装入库   C。生产     D。样品制作

16．农产品物流包括农产品产后加工、包装、储存、运输和配送等环节。为了建立高效、便捷的农产品

A．建立便捷的海运、铁路、公路网络ks5u

B．优化从产地到超市的中间环节

C．采用标准化的包装、货架、装卸设备

D．建更多的仓库，让农产品储存更长的时间

17．用薄钢板加工如图所示的零件，以下加工流程合理的是

A．锯割→划线→钻孔→锉削

B．划线→锯割→钻孔→锉削

C．钻孔→划线→锯割→倒角

D．锯割→打磨→划线→钻孔

18．钱丹丹准备为家里设计一款可以360°旋转的置物架（类似题图）。下列设计分析不合理的是

A．考虑使用环境，将其放置在墙角处也可以旋转

B．置物架的高度应适合人取放物品

C．底座应比上面部分大，以保证稳定

D．底座应设计成圆形以方便旋转

王凯同学在学校浴室洗澡时，发现不开启冷水阀就可以打开热水阀，这易造成洗澡者烫伤。请回答19-20题

19．为了解决问题，他在明确了问题的内容后，进一步需要明确的是

A．具体的试验方法

B．问题的价值

C．产品的方案构思

D．设计产品的具体制作方案

20．他有以下四种解决问题的设想，不合理的是

A．采用先打开冷水阀，然后才能打开热水阀的方法

B．热水阀上方安装一个水温显示器

C．设计自动调和成温水的阀门

D．减小水管出水量，开启热水阀门也不足以对人产生伤害

钱丹丹同学准备制作一个孔明锁，首先她找来孔明锁的图样。请回答21-22题。

21．根据图甲所示的三视图，在一根木条上划线（如图乙所示）后，她设计了以下四种加工流程，其中合理的是

A．从①②锯入→ 从⑤④锯入→ 逐渐凿至③→ 锉销修整

B．从③锯入→ 从⑤④凿入→从①②凿入→锉销修整

C．从①②锯入→逐渐凿至③→ 从⑤④锯入→锉销修整

D．从⑤④锯入→ 逐渐凿至③→从①②锯入→ 锉销修整

22．如图丙所示是孔明锁另一木条的三视图，它对应的轴测图是

如图甲所示是一款多功能文具盒的草图。请回答23-24题。

23．以下对该方案的分析不正确的是

A．文具盒的盖子就是相框

B．支撑反与文具盒间可能是铰连接

C．两边凸起有利于文具盒竖放

D．支撑板与相框间是刚连接

24．要实现该方案中的功能，若文具盒与相框连接处的结构如图乙所示，则相框对应连接处的结构应选择

某产品由拖把、洗涤桶，甩干装置组成（如图所示）。该拖把形态新颖，操作方便，握把舒适，但拖地效果一般。脚踩踏板经传动装置转动甩干筐可甩干拖把，但踏板与传动装置容易胶离，导致无法工作，而且损坏之后不易维修。请回答25-26题。

25．以下对该产品的评价合理的是

26．因踏板与传动装置容易脱离，若要改进该部分结构，一般不需要考虑的因素是

A．湿拖把的最大质量  B。脚踩力的大小  C。传动装置的结构  D。洗涤桶的质量大小

27．若对太阳能手电筒进行优化，使之在相同充电时间的情况下，照明时间更长。以下四个部件：①太阳能电板； ②蓄电池； ③ LED ；④ 开关，其中与优化目标 有关的是

A．①②④　　　B。①②　　　C。①②③　　　D。②③④

28．若要把该太阳能手电筒改装成野营用品，有以下四种优化方案：①配上指南针；②配上USB接口，可给手机充电；③把原开关改为遥控开关；④配上挂钩。其中合理的是

A．①②④　　　B。①③④　　　C。②③　　　D。②④

如图所示是红外线感应自动开闭的垃圾桶，采用电池供电，当手靠近桶盖时，桶盖自动打开，手远离桶盖后，延时5-6秒桶盖自动关闭。请回答29-30题。

29．该控制系统的被控对象是

A．桶盖     B。红外线检测装置

C．机械传动装置和连杆机构  D。垃圾桶内桶

30．要对桶盖的自动开闭功能进行简单的技术试验，以下方法合理的是

A．将有气味的垃圾倒入垃圾桶，关闭后气味会不会散发出来

B．装入新电池，让其不断地进行开闭直至电池耗尽，测试开闭次数

C．用手靠近桶盖，观察是否会开启；手远离桶盖后，观察是否会关闭。

D．在桶盖上放置重物，并逐渐增加其质量，测试桶盖能开启的最大质量

某种磁盘驱动器（结构示意图如图甲所示）读取数据时，需将磁头定位到某个磁道。当控制装置接收到预期磁头位置信号后，控制电机驱动支撑臂及磁头移动到相应的磁道。传感器检测磁头的位置，并将检测到的信号发送给控制装置与预期信号进行比较，控制装置根据比较偏差值做出调整。磁头定位控制系统的方框图如图乙所示。请回答31-33题

。

31．该磁头定位控制系统属于

A．开环控制          B. 闭环控制

C．开环控制与闭环控制   D. 人工控制与自动控制相结合

32．该磁头定位控制系统中，执行器是

A．磁道     B..磁盘转轴    C. 盘     D. 电机

33．该磁头定位控制系统中，被控量是

A．支撑臂的长度    B。磁头实际位置

C．磁盘转轴的转动角度  磁盘的转动速度

导弹依靠自身动力装置推进，在飞行中会遇到气流，使导弹偏离预设路线。导弹系统始终检测导弹位置与预设路线之间的偏差，据此不断调整其飞行路线并导向目标。请回答34-35题。

34．这些气流被称为该控制系统的

A．反馈   B。干扰   C。被控量   D。控制量

35．如果打击的目标并不是静止的，而是运动的，那么该导弹要命中目标，必须

A．不断修正预设路线

B．不断提高导弹的速度

C．不断消除干扰

D．不断提高预设位置与实际位置的偏差值

试  卷  II

请将本卷的答案用蓝、黑墨水钢笔或圆珠笔写在答卷II上。

二、作图读图题（共6分）

36．王凯同学设计的小型木质书架（如图甲所示）采用了图乙所示的燕尾形榫接结构。请完成下列各题。

（1）下图为图乙A板的三视图，请用铅笔在答卷II的题图中，补全三视图所缺 的线条。

（2）如果要制作此书架（不考虑加工余量），至少需要木板的大小是  ▲　   （请在下列选项中选择一项，填写序号）

A．240×300   B.300×300      C. 360×300    D.600×240

37．某大学生开发了“全新组合拐杖”（如图甲所示），适合上楼梯使用。使用时，需把锁臂套固定在手臂上，手持握把（如图乙所示），按图丙所示的方式上楼梯，请完成下列各题，在有“  ▲　 ”处填上相应的内容。

（1）从上楼示意图（如图丙所示）中可以看出，该拐杖在协助使用者上楼梯时的独特功能是  ▲　。

（2）如果对该“全新组合拐杖”产品进行技术试验。以下四个试验中，一般不需要的是  ▲　.（请在下列选项中选择一项，填写序号）A。拐杖支杆的强度试验   B。拐杖底部橡胶套与地面的摩擦力试验  C。老年人使用该拐杖上楼梯试验   D。两只万向轮与地面摩擦力的对比试验

38．如图所示，台虎钳由固定钳身，活动钳身及底座等零部件组成，活动钳身和固定钳身通过丝杠与螺母的配合达到夹持工件的目的。请完成下列题，在有“  ▲　”处填上相应的内容。

（1）厂家在设计台虎钳时，对各部件的受力进行分析计算后选用合适的材料并确定相应的尺寸，这体现了系统分析的___▲　原则

（2）台虎钳的  ▲　功能体现了系统的目的性

（3）夹持工件时，如果用锤子敲击手柄或套上管子转动手柄，以下四种情况：①丝杠螺纹受损②与丝杠配合的螺母受损③夹紧手柄受损④底座破裂，你认为最可能会发生的是  ▲　（请在下列选项中选择一项）

A．①②④　　　B。①③④　　　C。①③　　　D。①②

四、技术应用题（共14分）

39．晒衣服时，经常出现用普通衣架（如图所示）晒大衣服而衣架偏小的情况。为了解决该问题。需要设计一个肩宽可调的衣架，其设计要求如下：①肩宽可调，最大肩宽需达到600mm ，②衣架具有一定的强度。③不损坏衣服  ④操作方便。请完成下列各题。

（1）请你依据设计要求，采用木板与必要的零配件，设计一个肩宽可调的衣架，用草图展示你的设计方案，必要时用文字说明。

（2）请说明你设计的方案是如何调整衣架肩宽的。

（3）可调式衣架制作完成后，需要进行技术试验。请你在有处填上相应的内容。

①试验过程中，衣架调到最大肩宽时，将较重的大衣服挂到衣架上，需观察吊钩是否变形、可调部分是否被压回原位、  ▲　、  ▲　.

②若上述试验过程中出现可调部分被压回到原位的情况，则可能的原因是：  ▲　、  ▲　.  （请在下列选项中选择两项，填写序号）

- 可调部分产生变形

- 可调部分的结构不够合理

- 可调部分未采用三角形结构

- 可调部分与木衣架连接过紧